# Gebrauchsanweisung für RFID_Demo_Univ.exe Version 2.2.0

- Das Programm funktioniert auf einem PC.

- Dieses Programm ist für die folgenden „Readers” verwendbar:

13.56 MHz ISO Reader

13.56 MHz ME II V1.62c Reader

13.56 MHz GemWave Reader

125 kHz MULTITAG Reader

- Der Befehl “Version” identifiziert automatisch den "Reader“. Ausnahme ist der "13.56 MHz GemWave Reader“, welcher manuell gewählt werden soll.

- Das Programm arbeitet mit verschiedenen Transpondertypen. (siehe unten in der Tabelle!)

- Der Befehl “Continues read” liest fortlaufend die S/N-Nummer der Transponders.

- Bei dem "13.56 MHz ISO Reader“ der Befehl “Select” soll vor einem Befehl “Read” oder “Write” gewählt werden! “Select” ermöglicht die Verwendung von Befehlen “Read” bzw. “Write”, und identifiziert automatisch den verwendeten Transponder.

- Eine automatische Erkennung zwischen verschiedenen “ISO 15693” Transponders ist nicht möglich! Bei dem “ISO15693 My-D SRF55V02P”  und “ISO15693 Tagit” Transponders ist die manuelle Auswahl von Transponder vor “Read” bzw. “Write” notwendig!

- Bei dem "13.56 MHz GemWave Reader" und bei dem "125 kHz MULTITAG Reader“ soll der Transpondertyp manuell gewählt werden!

- Bei dem "13.56 MHz GemWave Reader" - abhängig von der Konfiguration des Transponders (page 01: access function bits) - vor einem Befehl “Read” oder “Write” kann der Befehl "Login" - mit Passwort0 oder Passwort1 - erforderlich sein! Default Passwort0: 'aaaaaaaaaaaaaaaa', Passwort1: '5555555555555555'.

- Die Parameter von “Transponders”:

| Typ | ID |  | SN byte Länge ## Länge | Read/Write byte Länge ## Länge | Max PageNr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.56 MHz ISO Reader |  |  |  |  |  |
| ISO 15693 My-d SRF55V10P | V | 8 |  | 8 | 127 |
| ISO 15693 My-d SRF55V02P * | V | 8 |  | 8 | 31 |
| ISO 15693 Tagit | V | 8 |  | 4 | 63 ** |
| I-CODE | I | 8 |  | 4 | 15 |
| TAGIT | T | 4 |  | 4 | 7 |
| ISO 14443 Mifare Type A | M | 4 |  | --- | --- |
| 13.56 MHz ME II V1.62c Reader |  |  |  |  |  |
| I-CODE | I | 8 |  | 4 (Read:2×4) | 15 |
| 13.56 MHz GemWave Reader |  |  |  |  |  |
| GEMWAVE ARIO 10 (210) | G | 8 |  | 8 Read only | 0 |
| GEMWAVE ARIO 40 (240) | G | 8 |  | 8 | 31 |
| 125 kHz MULTITAG Reader |  |  |  |  |  |
| EM4x02 | U | 5 |  | 5 Read only | 0 |
| EM4x50 | T | 4 |  | 4 | 31 |
| HITAG1 | h | 4 |  | 4 | 63 |
| HITAG2 * | H | 4 |  | 4 | 6 |
| ISO-FDXB * | Z | 8 |  | 8 Read only | 0 |

* wurde nicht getestet !

** Ein Muster-Transponder (welches wir haben) erlaubt nur bis 27.